國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第0章 總則

- 依據 勞工安全衛生法第二十五條規定：「雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機關備查後，公告實施。」，因此，爰用下列之規範內容，訂定本系之工作守則: - 勞工安全衛生法施行細則第三十五條規範之安全衛生工作守則內容。 - 國立台灣大學實驗室及實習場所安全衛生工作守則(參考範例)。 - 目的： - 確保人員安全與健康。 - 符合勞工安全衛生法規之規定。 - 內容： 第一章：勞工安全衛生管理及各級之權責。 第二章：設備之維護與檢查。 第三章：工作安全與衛生標準。 第四章：教育與訓練。 第五章：急救與搶救。 第六章：防護設備之準備維持與使用。 第七章：事故通報與報告。 第八章：其他有關安全衛生工作事項。

0-1

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第一章 安全衛生管理及各級之權責

主管人員 / 組織 / 權責 ˙校長 / 環保暨安衛委員會 / 權責： 研議、協調及建議全校環保與安衛相關之事務 ˙總務長 / 環保暨安衛中心 / 權責： 規劃、督導、推動全校環保與安衛業務之進行 ˙工學院院長/工學院環境保護與職業安全衛生委員會/權責： 研議、協調及建議工學院環保與安衛相關之事務 ˙工學院推派委員/工學院環境保護與職業安全衛生小組/權責： 規劃、督導、推動工學院環保與安衛業務之進行 ˙高分子所所長 / 環安小組 / 權責： (一)配合環保中心及工學院推動環安業務及健康檢查。 (二)督導本系各實驗室之安全衛生管理。 (三)定期或不定期巡視檢查。 (四)規劃、執行安全衛生教育訓練，每學年三小時以上。 (五)意外事故或職業災害發生時，協助處理及調查，並立即通報工學院及環保中心，必要時通報台北市勞檢處(電話：2596-9998)，且擔任對外說明之發言人。 ˙實驗室負責人 // 權責： - 配合本校環保中心、工學院及本系環安小組執行環安管理事項。

1-1

第一章 安全衛生管理及各級之權責

˙實驗室負責人 // 權責： (二)改善作業場所之潛在危害因素，包含作業環境、方法。 (三)人員 - 教育、訓練及監督： - 「安全衛生工作守則」-擬定適合實驗室需要之安全衛生工作守則，並教導、實施、監督及糾正。 - 危險性機械、設備之操作人員:經中央主管機關指定具有危險性機械、設備之操作人員，應經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格人員操作。 3、有害作業之主管:須接受相關之安全衛生教育訓練，如有機溶劑作業主管、特定化學物質作業主管須接受十八小時之安全衛生教育訓練。 (四)儀器、設備: 1、實行自動檢查 - 製定必要之表格，做成紀錄並存檔： (1)定期檢查：儀器、設備之每日、每月或每年定期檢查及維護保養。 (2)重點檢查：儀器於初次使用或拆卸、改裝、修理後開始使用，應實施重點檢查。 (3)作業檢點：每日或每次作業前，實施儀器、設備作業檢點。

1-2

第一章 安全衛生管理及各級之權責

˙實驗室負責人 // 權責： - 危險性之機械或設備：經中央主管機關指定具有危險性之機械或設備，非經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格，不得繼續使用。 3、設置及更新必要之安全衛生設備、措施及防護用具、急救藥品。 4、操作X-ray儀器須配帶輻射劑量佩章。 (五)危險物、有害物、毒化物 – 認識依法公告之危險物、有害物、毒化物，並依據法令管理： - 危險物：依危險物及有害物通識規則公告之危險物分為七大類，爆炸性物質、著火性物質、氧化性物質、引火性物質、可燃性氣體、爆炸性物品、其它經中央主管機關指定者。 - 有害物：依危險物及有害物通識規則公告之有害物係指致癌物、毒性物質、劇毒物質、致敏感物、刺激物、腐蝕性物質、、等，分成五大類： (1)有機溶劑：依「有機溶劑中毒預防規則」列管之有機溶劑五十八種。 (2)特定化學物質：依「特定化學物質危害預防標準」列管之特定化學物質六十八種。 (3)其它指定之化學物質：經指定二五四種化學物質。 (4)放射性物質。 (5)其它經中央主管機關指定者。

1-3

第一章 安全衛生管理及各級之權責

˙實驗室負責人 // 權責： 3、毒化物：依毒性化學物質管理辦法之規定毒性化學物質係指人為產製或產製過程中衍生之化學物質，經中央主管機關公告者，目前已公告二五二種毒化物，依毒性分類分為四類： (1)第一類：難分解物質。 (2)第二類：慢毒性物質。 (3)第三類：急毒性物質。 (4)第四類：疑似毒化物。 4、危險物、有害物、毒化物之管理： (1) 依據「危險物及有害物通識規則」推行「危害通識計畫」： a、目的：認識工作場所中之危害物質，並注意其安全衛生事項。 b、範圍：包括依法公告之危險物、有害物、毒化物。 - 執行項目： (a)建立「危害物質清單」。 (b)建立「物質安全資料表」。 (c)危害物質之容器貼上「危害物質標示」。 (d)辦理「危害通識教育訓練」。 (2)依據「學術機構毒性化學物質管理法」: a、毒化物容器貼上「危害物質標示」，並備置物質安全資料表。 b、毒化物運作紀錄申報—毒化物之運作做成紀錄，以供校方每年向當地主管機關申報前一年之運作紀錄，且紀錄保存至少三年備查。 (六)廢棄物管理： 1、資源回收：配合校方資源回收系統，回收廢電

1-4

第一章 安全衛生管理及各級之權責

˙實驗室負責人 // 權責： 池、廢紙、保特瓶與塑膠瓶、鐵鋁罐及鋁箔包等，並依校方規訂之垃圾不落地時間送出。 2、廢液清運：依據本校廢液分類標準分為十類，每季清運一次。 3、感性廢棄物：經自行高溫高壓滅菌後，每週清運一次。 4、空化學藥瓶：由購買廠商攜回。 (七)實施必要之作業環境測定，作成紀錄。 (八)訂定實驗室之「緊急應變措施」。 (九)環安資料夾之建立及備查 – 凡各實驗室收到之環安公文、法令及各實驗室必須自行建立或填報之環安資料，均分類存於環安資料夾，以備查。 (十)意外事故或職業災害發生時，儘速處理，並立即通報系主任(系主任為對外說明之發言人)，事故發生後三個工作天內填報「國立台灣大學職業災害報告單」。 ˙各教職員工生 // 權責： (一)遵守該作業場所之安全衛生工作守則及各項安衛法令之規定。 (二)遵守標準作業程序，並定期檢查、檢點設備、設施。 (三)接受一般及特殊體格檢查、健康檢查，並遵辦檢查結果之建議事項。 (四)接受安全衛生教育訓練，並提供安全建議敦請改善。 (五)事件發生時，協助妥善處理及職業災害調查。 (六)協助新進工作人員瞭解作業程序、方法及安全衛生設備、設施使用方法。

1-5

第一章 安全衛生管理及各級之權責

˙各教職員工生 // 權責： (七)作業前確實檢點作業環境及設備，有異常立即調整，並報告師長或單位主管。 (八)定期檢查、保養及更新個人防護具及安衛設備、設施，並保持工作場所之整潔。 (九)做到自護、互助、監護，做到零災害。

1-6

國立台灣高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第二章 設備之維護與檢查

一、實行自動檢查： (一)定期檢查：儀器、設備之每日、每月或每年定期檢查及維護保養。 (二)重點檢查：儀器於初次使用或拆卸、改裝、修理後開始使用，應實施重點檢查。 (三)作業檢點：每日或每次作業前，實施儀器、設備作業檢點，以確定是否良好安全堪用。 (四) 製定必要之表格，做成自動檢查紀錄，一份送系辦，影本一份自存各實驗室之「環安資料夾」備查，紀錄項目包含： - 檢查日期。 - 檢查項目、檢查方法。 - 檢查結果。 - 依檢查結果採取之改善措施。 - 檢查人員及主管簽章。 二、危險性之機械或設備：經中央主管機關指定具有危險性之機械或設備，非經檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格，不得使用；其使用超過規定期間者，非經再檢查合格，不得繼續使用。

2-1

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第三章 工作安全與衛生標準

- 各實驗室擬定實驗室安全衛生工作守則： - 規範實驗室共同遵守事項，一份送系辦，一份張貼於實驗室，擬定項目包含：實驗室安全須知、其它應遵守事項、、等，必要時檢討修正。 - 共同遵守之一般實驗室安全須知如附件一(3-3頁至3-4頁)。 - 各實驗室擬定標準作業程序： (一)目的：規範實驗室儀器、設備及作業流程之正確作業程序，以避免錯誤，確保安全。 (二)內容：各實驗室自行分析工作安全，針對傷害頻率高、傷害嚴重率高、曾經發生事故、有潛在危險之作業優先訂定標準作業程序，一份送系辦，一份張貼於實驗室，擬定項目包含下列三項，必要時檢討修正： - 名稱：儀器、設備或作業流程名稱。 - 步驟：正確之操作步驟。 - 注意事項：包含潛在的危險及可能的危害。 (三)使用有機溶劑、特定化學物質作業之注意事項： - 有機溶劑之容器不論是否於使用中，都應隨手蓋緊。 - 實驗、試驗、實習場所只存放當日作業所需使用有機溶劑量，其餘應儲放於規定位置。 - 盡可能避免吸入有機溶劑之蒸氣及皮膚直接接觸。

3-1

第三章 工作安全與衛生標準

(四)高壓氣體容器之注意事項： 1、高壓氣體容器周圍二公尺內不得有易燃或揮發性物品，氣體出口不得沾有油。 2、隨時檢查軟管接頭有無鎖緊或老化龜裂現象。 3、閥、旋塞打開時，必須徐徐打開。 4、隨時注意壓力與流量之變化。 5、高壓氣體鋼瓶外觀不可有損傷、變形，且須貼上安全標示，標示內容包含：內存物名稱、顏色、危害特性、容積、壓力、耐壓試驗日期。 6、高壓氣體鋼瓶應以鍊條固定，作業結束時應立即關閉氣源，非使用中之鋼瓶，應以護蓋防護閥座。

3-2

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 - 實驗前應瞭解該次實驗之內容、程序及可能之危險性。 - 隨時保持實驗室整潔，與實驗無關之物品，勿放置實驗桌上。 - 實驗室應有良好之通風設備，以防有毒及易燃氣體之聚積而生意外。 - 實驗時按規定穿著工作服、使用手套、安全眼鏡等防護裝備。 - 實驗室工作人員均應明白急救箱、緊急沖洗器及滅火器之位置及使用方法。 - 實驗進行中不得擅自離開工作崗位，必要時應向他人說明注意要項才可短暫離開。 - 實驗中禁止抽煙及飲食，特別是可能發生燃燒或爆炸災害之實驗場所。 - 一切操作均須遵守標準作業程序及實驗室負責人之指導。 - 無標籤或標籤不清楚之藥劑不得使用。 - 配製藥液須依規定程序操作，調製強酸、強鹼及毒性化學物質，尤應注意安全。 - 處理刺激性、毒性、揮發性藥物時，須在煙櫃內進行，並避免單獨一人做劇毒高溫高壓等危險性實驗。

3-3

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 - 強氧化劑(如鹽酸、硝酸、氯酸鹽、過氧化物等)不可與強還原劑(如硫、硫化物、甘油等)相混合，稀釋濃酸時，應將酸徐徐加入蒸餾水中。 - 不慎遭酸鹼液濺浸皮膚或衣服，應立即用大量清水沖洗，嚴重者立即送醫急救。 - 使用儀器前後，應注意檢查，並記入使用紀錄簿。 - 遇電線走火時，立即關掉電源總開關，才可以乾粉滅火器進行滅火。 - 火災警鈴響起，應立即將可燃氣體及危險氣體關閉，並確認自己實驗室及附近實驗室無異狀後，儘速至一樓101電腦室前查看受信總機哪一區亮起黃燈，迅速至該區查看是否有異狀，如確認是火災，則視情況救火、119報警、通知人員撤離，如確認為誤報，則關上主電鈴鍵、外部電鈴鍵，並通知廠商維修。 - 廢液必須倒入各實驗室之廢液回收桶，不得任意倒入水槽或棄置，廢液回收桶上需記錄：日期、廢液內容、廢液概估量及姓名。 - 實驗工作完畢離開實驗室前，應切記將水、電、氣體等關閉。

3-4

第三章 工作安全與衛生標準

附件一 一般實驗室安全須知 - 化學藥品儲存時，依固、液分離儲存為原則，並儘可能固定防範地震等造成傾倒，對於較大瓶及強酸鹼之藥品應置於下層。 - 易揮發性及需冷藏之藥品應置於抽氣藥品櫃或冰箱內。 - 法定危害物質加強管制，必要時上鎖。 - 定期執行藥品盤點、清理、報廢，並將實驗室藥品清冊資料更新。

3-5

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第四章 教育與訓練

- 一般性：實驗室等場所新進或調換作業人員需 (一)接受三小時一般安全衛生教育訓練，課程內容依規定如下： - 勞工安全衛生法規概要。 2、勞工安全衛生概念與現場安全衛生規定。 3、緊急事故處理與避難事項。 4、消防及急救常識。 5、其它必要事項。 (二)操作危險性機械、設備人員及使用危險物、有害物人員必須再增加三小時之安全衛生教育訓練。 - 專業性：對於下列人員應接受勞委會認可之相關安全衛生教育訓練取得合格證書，或經技能檢定合格取得證照： - 勞工安全衛生人員- 雇主僱用勞工人數在一百人以上者，擔任勞工安全衛生業務主管應接受「甲種勞工安全衛生業務主管安全衛生教育訓練」，或以具有勞工安全(衛生)管理師或勞工安全衛生管理員資格者擔任。 - 危險性機械、設備操作人員:吊升荷重在五公噸以上之起重機、鍋爐、第一種壓力容器、、等之操作人員必須經過政府認可機構受訓，並經技能檢定合格取得證照者，方能充任之。 (三)特殊作業主管：有機溶劑作業主管、特定化學物質作業主管必須受十八小時安全衛生訓練。

4-1

第四章 教育與訓練

(四)特殊作業人員:小型鍋爐、吊升荷重未滿五公噸 之起重機、、作業人員必須受十八小時安全衛生訓練。游離輻射作業人員每年應接受輻射防護在職訓練，游離輻射設備超過100Kev及放射性物質濃度超過操作執照量者，其操作人員應接受遊離輻射操作人員訓練，並取得合格執照。 (五)一般作業人員：急救人員應接受急救人員訓練，並取得執照。

4-2

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第五章 急救與搶救

一、一般急救原則 1、急救前要確定對傷者或對你自己均無進一步的危險 2、儘速將患者自高危險區移至安全區。 3、現場急救人員應給予傷患立即性的治療，對最急迫的人員給予優先處理，如需要時，要毫不遲疑將傷患送往醫師或醫院處理。 4、臉色潮紅患者應使其頭部抬高，臉色蒼白有休克現象者，應使其頭部放低。 5、對神智不清醒、昏迷或失去知覺，或可能需接受麻醉者，均不可給予食物或飲料。 6、施行急救時避免閒人圍觀，以免妨害急救工作。 7、要熟練心肺復甦術，以維持傷患呼吸及血液循環。 8、要預防傷患持續受傷，預防休克。 9、要先電告保健中心及環保中心傷害狀況及傷害媒介物質，並請醫生處理（附電話號碼）， 10、在緊急應變中要瞭解本人在搶救組織中的任務。 11、搶救行動中要以救人為第一優先。 12、要接受主管之命令實施人員疏散避難緊急搶救。 13、工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令勞工停止作業，並使勞工避退至安全工作場所。 14、傷患之緊急搬運： （1）搬運傷患前需先檢查其頭部、頸、胸、腹、四肢之傷勢，並加以固定。 （2）讓傷患盡量保持舒適之姿勢。 （3）若需將患者搬運至安全處，應以身體長軸方向拖行。 （4）搬運器材必須牢固。

5-1

第五章 急救與搶救

二、特殊傷害急救原則 1、灼燙傷急救原則： （1）沖：用水沖洗至少十五分鐘。若眼部受傷，撐開眼皮自內而外緩慢沖水，水流高度約10-15公分。 （2）脫：傷處皮膚若有衣著，一面沖水，一面剪開衣服，避免皮膚組織持續受損或擴大傷處面積。 （3）泡：傷處泡於水中，其水泡不可壓破，以防感染。 （4）蓋：使用乾淨潮濕紗布輕輕覆蓋，避免感染。 （5）送：儘速送醫。 2、外傷出血急救原則： （1）抬高出血部位，使之高過心臟，勿除去傷口處之凝血，以防持續出血，消毒傷口預防感染。 （2）任何止血法均需每隔10-15分鐘放開15秒，以防組織壞死。 （3）一般性出血以直接止血法處理：以乾淨之紗布或毛巾覆蓋傷口，以手加壓至少5分鐘。 （4）動脈出血以間接止血法處理：直接以指頭壓在出血處的近心端止血點，減少傷口血液流出量，最好與直接加壓止血法同時進行。（大腿止血點：鼠蹊部中心，頭部止血點：頸側動脈，上臂止血點：上臂內側肱動脈）。 （5）傷患大量出血且無法以直接或間接止血法止血時，應使用止血帶止血法。止血帶要綁在傷口較近心臟部位，且要標明包紮時間。 （6）鼻子出血時，應使患者半坐臥且頭部稍向前，壓迫鼻子兩側止血，十分鐘後鬆開，若仍未止血應再壓十分鐘。 （7）若四肢有斷裂情形，需將斷肢立即以清潔塑膠袋隔離，並用冰塊冷藏之，與病人一同送醫縫合。

5-2

第五章 急救與搶救

二、特殊傷害急救原則 3、骨折急救原則： （1）避免折斷的骨骼與鄰近關節再次移動。 （2）以夾板固定傷肢，以擔架運送。 （3）抬高固定的傷肢，以減少腫脹與不適。 （4）送醫急救。 4、感電傷害急救原則： （1）先關掉電源確定自己無感電之虞。用乾燥的木棒、繩索將患者與觸電物撥離。 （2）依一般急救原則，對患者進行急救。 5、吸入中毒急救原則： （1）搶救者應穿戴適當的呼吸防護具進入災害現場，先打開通風口。 （2）若毒性氣體屬可燃性氣體不可任意開啟電源燈源。 （3）搬移患者至新鮮空氣流通處，鬆開衣服，使其呼吸道暢通。 （4）意識不清，呼吸困難者，應給與氧氣。 （5）呼吸停止者應施予人工呼吸，維持呼吸系統運作。 （6）心跳停止者應施予心臟按摩，維持循環系統運作。 （7）送醫急救，注意保暖，以免身體失溫。 6、誤食急救原則： （1）若食入非腐蝕性毒物，先行催吐。 （2）若食入腐蝕性毒物，不可催吐；患者若尚能吞嚥，則可給予少量飲水。 （3）若昏迷抽慉，禁止催吐，先依其心肺狀況，施以一般急救。 （4）保留中毒物，與病人一起送醫檢驗。

5-3

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第六章 防護設備之準備維持與使用

一、各實驗室負責人應充分供應所屬人員適當之個人防護具及安全衛生設施，並定期保養、維護及更新。 二、個人防護具應正確配戴使用，並應保持清潔、自我檢查，保持防護具之性能。 三、如有不堪使用、過期或有安全缺陷之防護具應申請更換或修理，不得再使用。 四、防護具使用者應接受相關訓練課程，瞭解防護具使用及維護方法。 五、凡八小時工作日時量平均音壓超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五十之噪音作業場所之勞工應戴用耳塞，耳罩等防音防護具。 六、從事搬運、處置、使用刺激性、腐蝕性、毒性物質時，要確實使用手套、圍裙、過腳安全鞋、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等安全護具。 七、在高度二公尺以上高處作業之勞工須配戴安全帽（繫上顎帶）及其他必要之防護具或施工架安全網等。 八、暴露於游離輻射線、生物病原體、有害氣體蒸汽、粉塵或其他危害性物質作業場所，應確實使用安全面罩防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡、防護衣等。 九、勞工在作業中使用之物質，有因接觸皮膚而傷害、感染或穿透吸收，發生中毒之虞時，應使用不浸透性防護衣、防護手套、防護靴、防護鞋等適當防護具。 十、.從事電器作業之勞工應確實使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 十一、防護設備應通過國家檢驗合格，對作業行動之干擾小，且不致造成使用者之不適感。

6-1

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第七章 事故通報與報告

一、事故通報 1、發生職業災害須依本校緊急通報系統通知各相關單位。 - 救護車、火警： 119、 保健中心：33669595。 ★榮總毒物諮詢中心：電話28717121、傳真28742929。 ★台大醫院急診室23562264。 - 三軍總醫院 87923311轉88606。 - 台大校警隊(校內報案專線)：33669110。 2、通報內容應包括：通報人姓名及電話、災害發生時間及地點、傷害人數、傷害媒介物、緊急處置情形、所需要之緊急支援。 二、緊急應變處理措施 1、火災（含化學物質火災） （1）發現時如屬小火，應儘可能於安全無虞下關閉火源，立即以滅火設備撲滅火苗，及尋求附近工作人員協助滅火、急救傷患，並立即通知部門負責人。 （2）如火勢已無法控制需立即離開現場，並隔離事故現場，通知附近工作人員協助疏散人群，除現場緊急急救及處理人員外，應禁止其餘人士靠近。 （3）確認火災化學物質種類、危害性及火災類型，通知消防單位進行救火。 2、爆炸 （1）發現者應儘速關閉現場之外的開關，阻絕爆炸源，如有感電之虞，應先關閉電源或通知工務單位進行處理。

7-1

第七章 事故通報與報告

（2）確認爆炸物質種類，判斷是否有二次爆炸之危險性，於未根絕危險性前，不要隨意進入現場，立即通知消防單位。 （3）隔離事故現場，疏散附近人群，協助急救傷患，並立即通知發生事故部門負責人。 3、化學物質液體洩漏 （1）發生小洩漏時，應儘速關閉洩漏源，並利用現場吸收棉將洩漏物質吸收。如果發生大量洩漏應於安全無虞下關閉洩漏源，利用阻流索、條防止洩漏擴散。儘速通知事故發生部門負責人。 （2）若部門可自行止洩漏及除污，應立即處理。若無法處理者，立即緊急尋求外界支援，避免災害擴大。 （3）隔離事故現場，疏散附近人群，除現場緊急急救及處理人員外，禁止閒雜人士靠近。 （4）洩漏之化學物質及除污物（含有化學物質者），應統一收集處理。 （5）氣體洩漏吸收液或噴灑後之消防水應導入廢水處理池處理，以免二次污染。 三、職業災害調查 1、不論發生失能傷害虛驚事故或財物損失，其部門主管均應主動調查分析事故原因。並於三日內填寫國立臺灣大學職業災害報告單，提出詳細災害報告。 2、不論火災大小，有無損失，發生部門均應於三日內提出火災報告。 3、發生死亡災害或災害人數在三人以上，應於二十四小時內通報台北市勞檢處(電話25969998)。

7-2

國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第八章 其他有關安全衛生工作事項

一、高分子所實驗室緊急聯絡人名單及電話‥‥‥‥‥‥8-1頁 二、高分子所之用電及消防設施配圖‥‥‥‥‥‥8-2頁 至 8-6頁 三、高分子所實驗室環安衛自動檢查表‥‥‥‥‥‥‥‥8-7頁 至 8-8頁 四、國立台灣大學環境保護暨職業安全衛生管理辦法‥8-9頁 五、具有毒性及危險性之常用化學藥物、氣體簡介‥‥8-10頁 至 8-21頁

九十九學年度台大高分子所實驗室緊急聯絡人名單及電話

所辦公室電話：3366-5236(專線)、傳真:3366-5237

高分子科學與工程學研究所實驗室一覽表

| 實驗室名稱 | 實驗室號碼 | 負責教授 | 電話號碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高分子微結構分析實驗室 | B101 | 陳文章教授 | 63061 |
| 共同儀器室 | B102 | 林江珍教授、劉貴生教授 | 65316、65070 |
| 手套箱室 | B103 | 何國川教授 | 64094 |
| 高分子加工實驗室 | B104 | 謝國煌教授 | 65884 |
| 高分子奈米結構分析實驗室 | 101、102、107 | 黃慶怡教授 | 65883 |
| 穿透式電子顯微鏡及冷凍薄膜切割實驗室 | 106 | 林江珍教授、謝國煌教授 | 65316、65884 |
| 生醫材料實驗室 | 105 | 徐善慧教授 | 65313、65317 |
| 生物可分解高分子實驗室 | 301 | 邱文英教授 | 2362-3259 |
| 光電高分子實驗室 | 302 | 陳文章教授 | 65070 |
| 軟性奈米光電材料與製程開發實驗室 | 303 | 謝國煌教授 | 65884 |
| 功能性高分子實驗室 | 306 | 劉貴生教授 | 65070 |
| 光電高分子共同儀器分析室 | 307 | 陳文章教授 | 65070 |
| 光電高分子材料加工實驗室 | 401 | 陳文章教授 | 63061 |
| 前瞻化學材料與奈米高分子實驗室 | 403、404 | 林江珍教授 | 65316 |
| 軟質奈米材料實驗室 | 406 | 童世煌助理教授 | 65319 |
| 生醫材料實驗室 | 408 | 徐善慧教授 | 65313、65317 |

高分子所之用電及消防設施配置圖(地下一樓)

|  | 編號 | 位置 | 滅火器 (有效期限) | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 電梯口 | 1支(100.11.03) |  |
|  | 2 | B103手套箱室 | 1支(安全使用範圍) | 4 |
|  | 3 | B102手套箱室 | 1支(安全使用範圍) | 4 |
|  | 4 | B102共同儀器室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 5 | 掃描式電子顯微鏡實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 6 | 多功能掃描式探針顯微鏡實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |

高分子所用電及消防設施配置圖(一樓)

|  | 編號 | 位置 | 滅火器 (有效期限) | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一樓 | 7 | 茶水間門口 | 1支(100.11.03) |  |
|  | 8 | 101、102 (高分子奈米結構分析實驗室) | 1支(安全使用範圍) | 2 |
|  | 9 | 104(待規劃空間) | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 10 | 儲藏室 | 1支(安全使用範圍) |  |
|  | 11 | 105近樓梯口 | 1支(安全使用範圍) |  |
|  | 12 | 105生醫材料實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 13 | 105生醫材料實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 14 | 106穿透式電子顯微鏡室 | 1支(100.11.03) | 2 |
|  | 15 | 107高分子奈米結構分析實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 16 | 男廁所門口 | 1支(100.11.03) |  |

高分子所之用電及消防設施配置圖(二樓)

| 高分子所之用電及消防設施配置圖(三樓) | 編號 | 位置 | 滅火器 (有效期限) | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二樓 | 17 | 茶水間門口 | 1支(100.11.03) |  |
|  | 18 | 205近樓梯口 | 1支(99.10.24) |  |
|  | 19 | 男廁所門口 | 1支(100.11.03) |  |

|  | 編號 | 位置 | 滅火器 (有效期限) | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三樓 | 20 | 機房門口 | 1支(101.03.26) |  |
|  | 21 | 301 (生物可分解高分子實驗室) | 1支(安全使用範圍) | 3 |
|  | 22 | 302光電高分子實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 4 |
|  | 23 | 303軟性奈米光電材料與製程開發實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 4 |
|  | 24 | 306近樓梯口 | 1支(安全使用範圍) |  |
|  | 25、26 | 306功能性高分子實驗室 | 2支(安全使用範圍) | 11 |
|  | 27 | 307光電高分子共同儀器分析室 | 1支(安全使用範圍) | 8 |
|  | 28 | 男廁所門口 | 1支(100.11.03) |  |

高分子所之用電及消防設施配置圖(四樓)

|  | 編號 | 位置 | 滅火器 (有效期限) | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四樓 | 29 | 機房門口 | 1支(99.10.24) |  |
|  | 30 | 401 (光電高分子實驗室) | 1支(安全使用範圍) | 4 |
|  | 31、32 | 403、404前瞻化學材料與奈米高分子實驗室 | 2支(安全使用範圍) | 7 |
|  | 33 | 405近樓梯口 | 1支(100.11.03) |  |
|  | 34 | 406軟質奈米材料實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 35 | 408生醫材料實驗室 | 1支(安全使用範圍) | 1 |
|  | 36 | 男廁所門口 | 1支(99.10.24) |  |

高分子所實驗室環安衛自動檢查表

v.9201                                                                               ww/xx/yy

| 實驗室名稱 | 研究室 室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指導教授簽名 |  | 檢查人員 |  |
| 檢查日期 | 民國 年 月 日 |  |  |

請於    年   月  日（星期  ）前，填妥本表，並請指導教授簽名，送交所辦。

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 合格打 不合格打  不適用打- | 不合格擬改進方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、藥品櫃 | 1、藥品瓶上清楚標示藥品名稱及危害辨示資料。 |  |  |
|  | 2、各藥品有完整之物質安全資料表(MSDS)。 |  |  |
|  | 3、藥品依酸.鹼.有機.無機分類，不同類別分開排放。 |  |  |
|  | 4、藥品櫃內無藥品洩漏情形。 |  |  |
|  | 5、藥品櫃關閉妥當。 |  |  |
|  | 6、藥品使用完畢須緊閉，並放回藥品櫃，不置於桌上。 |  |  |
|  | 7、危害性化學物質必須標示，並儲存於特定區。 |  |  |
| 二、高壓氣體鋼瓶 | 1、鋼瓶之固定措施牢固。 |  |  |
|  | 2、各種錶壓正常。 |  |  |
|  | 3、鋼瓶儲存間無易燃物。 |  |  |
|  | 4、檢查接頭部份無洩漏。 |  |  |
|  | 5、鋼瓶成分標示清楚。 |  |  |
| 三、儀器及附屬設備 | - 儀器設備按時保養維護並留存紀錄。 |  |  |
|  | 2、儀器設備之防護設施無損壞情形。 |  |  |
|  | 3、儀器使用完畢能依程序關閉。 |  |  |
|  | 4、電器設備及電線之絕緣包覆無損壞情形。 |  |  |
|  | 5、實驗進行時隨時應有人照顧。 |  |  |
| 四、電器安全 | 1、插座明確標示電壓值。 |  |  |
|  | 2、插頭或延長線無串聯過多情況。 |  |  |
|  | 3、電線橫過走道皆有適當保護措施。（如蓋板） |  |  |
|  | 4、電線或插座無裸露情況。 |  |  |

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 合格打 不合格打  不適用打- | 不合格擬改進方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、氣罩(排煙櫃) | 1、馬達無故障。 |  |  |
|  | 2、導管無破損或腐蝕情形。 |  |  |
|  | 3、導管及氣罩內無堆積粉塵。 |  |  |
|  | 4、馬達起動時室內音量正常。 |  |  |
| 六、安全衛生防護用具 | 1、具備足夠之實驗衣、安全眼鏡、護目鏡、口罩、防毒面具、手套等個人防護用具。 |  |  |
|  | 2、備有急救箱。 |  |  |
|  | 3、滅火器:乾粉 個、二氧化碳 個、海龍 個、 海龍替代品 個，均在有效期限內，且壓力正常。 |  |  |
|  | 4、煙霧警報器 個，熱感應警報器 個，配置足夠且功能正常。 |  |  |
| 七、廢棄物 | 1、配合垃圾不落地，定時定點丟棄垃圾並貼廢棄物標籤。 |  |  |
|  | 2、資源垃圾與一般垃圾分開丟棄。 |  |  |
|  | 3、廢液分類收集儲藏，並標示清楚，作成存放記錄，配合學校廢液回收清運。 |  |  |
|  | 4、空藥瓶罐請廠商回收，破碎玻璃器皿則立刻洗淨，晾乾、裝箱後始丟棄。 |  |  |
| 八、環境整潔 | 1、作業場所通風良好。 |  |  |
|  | 2、工作臺整理乾淨，使用器皿排列整齊。 |  |  |
|  | 3、通道順暢，消防器材取用方便。 |  |  |
|  | 4、化學品/食物不雜置。 |  |  |
|  | 5、採光照明適當，燈泡完整可用。 |  |  |
|  | 6、整體環境整潔有序。 |  |  |
| 九、環安資料夾 | 1、置放「化學品清單」，並更新。 |  |  |
|  | 2、置放「廢液存放記錄」，並更新。 |  |  |
|  | 3、置放MSDS，並更新。 |  |  |
|  | 4、置放「緊急應變措施」。 |  |  |
|  | 5、置放「實驗室安全衛生工作守則」。 |  |  |
|  | 6、置放其它環安資料(環安公文、法令、填報之自動檢查表影本、參加環安教育訓練名冊、、、)。 |  |  |

# 國立臺灣大學環境保護暨職業安全衛生管理辦法
經87.8.31環境保護暨職業安全衛生委員會通過
經90.10.29環境保護暨職業安全衛生委員會修訂通過
經93.1.13環境保護暨職業安全衛生委員會修訂通過

| 第一章 總則 ------------------------------------------------------------------------------------------- 第一條:為推動環境保護及職業安全衛生工作，依環保及職業安全衛生等相關法令之規定，特訂定「國立臺灣大學環境保護暨職業安全衛生管理辦法」(以下簡稱「本辦法」)。 第二條:本辦法所稱「環保與安衛管理業務」係指依有關環保及職業安全衛生等相關法令之規定，為防止職業災害，維護校區輻射安全、環境品質及環境衛生，保障教職員工生之安全和健康與舒適環境之事項。 第三條:本校各有關單位職掌環保與安衛管理業務分別如下: 一、環保暨安衛委員會負責研議、協調及建議全校環保與安衛相關之事務。 二、環保暨安衛中心負責規劃、督導、推動全校環保與安衛業務之進行。 三、各一級單位、系、科、所、附設單位主管負責該單位與其所屬單位有關之環保與安衛管理業務之執行，並應指派一環保與安衛專責人員協助相關業務之處理。 第四條:本校各學院及附設單位應依其作業需要，設置環保與安衛相關小組；單位主管為該小組召集人，並另訂環保與安衛管理業務作業要點。 第二章 有關組織及各級主管人員權責之劃分 ------------------------------------------------------------------------------------------- 第五條:環保暨安衛委員會之職責如下: 一、研議環保、輻射防護及安衛有關規定。 二、評估並定期檢討及修訂環保、輻射防護及安衛措施計畫。 三、研議環保、輻射防護及安衛教育實施計畫，並置備紀錄。 四、研議防止機械、設備、原料或材料之危害，並置備紀錄。 五、研議作業環境測定結果應採取之對策，並置備紀錄。 六、督導、處理校內所發生之各類環保、輻射及安衛意外事件，並置備紀錄。 七、研議職業健康管理事項，並置備紀錄。 八、研議校長交付之環保、輻射防護及職業安全衛生管理事項。 第六條:環保暨安衛中心應依相關法令辦理下列事項: 一、研擬職業災害防止計畫，並督導相關學院實施。 二、規劃、督導各單位之環保、輻射防護及安衛管理業務。 三、督導環保、輻射防護與安衛設施之檢點與檢查。 四、指導、督導各單位實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。 五、規劃、督導環保、輻射防護及安衛教育訓練。 六、規劃職業健康檢查、實施健康管理。 七、督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。 八、向校長提供有關環保、輻射防護及安衛管理資料與建議。 九、其他有關環保、輻射防護及安衛管理事項。 第七條:各院院長對該院環保、輻射防護及安衛業務之權責如下: 一、綜理該院有關環保、輻射防護及安衛業務。 二、責成該院各所屬單位執行有關環保、輻射防護及安衛業務，並定期考核。 三、責成該院各相關單位配合辦理環保、輻射防護及安衛諸項作業。 四、責成有關單位儘速處理解決該院各單位提出之作業危害因素。 五、核定、推行該院環保、輻射防護及安衛工作計劃與評估有關職業傷害之統計資料。 第八條:各院所屬各單位主管之權責如下： 一、執行環保、輻射防護及安衛之管理與職業災害防止事項。 二、定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。 三、定期或不定期實施巡視。 四、督導各實驗室實施環保、輻射防護及安衛管理事項。 五、研究職業災害防止對策。 六、規劃、執行環保與安衛教育訓練。 七、辦理該單位職業災害調查及職業災害統計。 八、事故發生時，協助處理及調查事故發生原因，並立即通報主管。 九、其他環保、輻射防護及安衛法規規定之事項。 十、其他院長交辦有關環保、輻射防護及安衛管理事項。 第九條:各實驗室、試驗室、實習工廠、試驗工廠負責人之權責如下: 一、執行所轄作業場所環保、輻射防護及安衛管理事項。 二、分析、評估作業場所中之各種可能危害因素，訂定安全作業守則 ，並對所屬人員實施環保、輻射防護及安衛有關之講習與訓練。 三、對於作業場所潛在的危害因素應立即消除或加以改善，並報告主管。 | 四、確定機械及儀器設備必要之保養與檢查。 五、督導所屬人員確實遵守環保、輻射防護及安衛之規範。 六、經常巡視作業場所，對不安全之動作糾正、督導及制止。 七、提供適當之環保、輻射防護及安衛之防護用具，並督導所屬人員確實、正確佩帶。 八、事故發生時，負責迅速妥善處理，立即報告主管；予以傷者必要急救並送醫治療；調查事故發生原因，並陳報因應防護改善對策 。 九、執行其他有關環保、輻射防護及安衛事項。 第十條:本校各教職員工生之責任與義務如下: 一、遵守環保、輻射防護及安衛有關法令規章，和該作業場所之工作守則。 二、作業前確實檢點作業環境及設備，有異常時應立即調整並報告師長或單位主管。 三、接受健康檢查，並遵辦檢查結果之建議事項。 四、接受環保、輻射防護及安衛教育訓練並提出環保、輻射防護及安衛有關之建議。 五、事故發生時，應協助迅速處理並恢復正常。 六、協助新進人員瞭解環保、輻射防護及安衛標準作業方法。 第三章 自動檢查之實施 ----------------------------------------------------------------------------------------- 第十一條:各設備所屬單位應依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第十三條至第四十四條之規定，對其所有之儀器、設備、機械、車輛實施定期檢查。 第十二條:各設備所屬單位應依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第四十五條至第四十九條之規定，實施重點檢查。 第十三條:各設備所屬單位應依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第五十條至第七十八條之規定，使其所屬教職員工生於作業前，實施作業前檢點。 第十四條:各實驗室之負責人應自行實施定期之實驗室安全檢點，其檢點對象 、內容應依實際需要訂定，以檢點手冊或檢點表等為之；並配合所屬單位主管及環保與安衛專責人員實施之自動檢查。 第十五條:各設備所屬單位應就本辦法第十一條至第十四條規定實施之自動檢查，訂定自動檢查計畫。 第十六條:各單位依本辦法第十一條及第十三條實施之定期檢查、重點檢查記錄下列事項，一份自存三年、一份陳核所屬學院: (1)檢查年月日。(2)檢查方法。(3)檢查項目。 (4)檢查結果。(5)檢查者姓名。(6)改善措施。 第十七條:各單位、人員就本辦法第十一條至十四條所述實施自動檢查。各單位、人員實施檢查、檢點，發現異常或有危害之虞時，應立即檢修及採取必要措施，並報告師長或單位主管處理。 第四章 事故通報 ----------------------------------------------------------------------------------------- 第十八條:各單位工作場所發生下列職業災害之一時，應於十二小時內報告該單位所屬院方，所屬院方呈報校長；並該單位於事故發生二十四小時內，報告檢查機構: 一、發生死亡災害者。 二、發生災害之罹災人數在三人以上者。 三、其他經中央主管機關指定公告之災害。 第十九條:發生第十八條之重大職業災害時，除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。 第二十條:發生職業傷害時，應填具「國立台灣大學職業災害報告單」，於發生當日起算，三個工作天內報告該單位所屬院方，並連同請假單或相關資料向環保暨安衛中心報備。 第五章 附則 ----------------------------------------------------------------------------------------- 第二十一條：違反本辦法之個人、實驗室負責人或未盡督導責任之主管，經提報環安衛委員會決議後，得建議處以公開警告、停止或減少補助經費、列為服務成績之參考、關閉嚴重不合格之實驗室及其他適宜之限制或處罰。 第二十二條:本辦法未規定者，依其他相關規定辦理。 第二十三條:本辦法經本校環保暨安衛委員會通過並報請校長核定後實施，修正時亦同。 |
| --- | --- |

具有毒性及危險性之常用化學藥物、氣體簡介

大多數的化學藥品都具有毒性。許多生物學用的藥劑，即使微量使用，也要特別注意其毒性。對於各類具有毒性的物質與藥品的使用，必須特別小心，避免直接接觸任何化學藥品，避免吸入化學試劑的蒸氣。特別要注意高溫液體與高濃度的試劑或毒性材料之接觸，尤其是在清洗的時候，要記得使用乾淨的玻璃器皿。以下將分述常用化學藥品及物質的危險特性。

5.1 常用化學藥品之處理原則

◎ 毒物

裝有毒性藥品之器皿，應鐵上標籤寫明藥品名稱及其毒性。使用者基於道義，必須正確使用，不可隨便放置，以免危及他人。

| 影響新陳代謝的毒藥─ | 如氰化物、對苯二酸二壬酯（DNP） |
| --- | --- |
| 酵素抑制劑─ | 如磷酸氟（H2PO3F） |
| 重金屬鹽類─ | 如汞、鋇之鹽類 |
| 致癌物質─ | 如某些染料、石棉、微細粉粒 |
| 毒素及毒液─ | 如TTX、bungarotoxin |
| 揮發性的麻醉劑─ | 如N2O、CO2、CF3CHBrC1 |
| 鋼瓶裝毒性氣體─ | 如CO、CO2 |
| 高度腐蝕性化學藥品─ | 如氫氟酸（HF）、酚、高濃度強酸及強鹼 |

◎過氧化氫

必須儲存於塑膠瓶內，其量不要超過1000ml，瓶蓋不要扭太緊。

◎氯化碳氫物

使用時禁止抽煙，因為劇毒的光氣（四氯化碳及三氯乙烯）可能會產生。

◎汞

濺灑汞於密閉的室內，將會製造危險的汞蒸氣。為了安全起見，請遵循下列處置：

(1) 	通風良好

(2) 	處理大量的汞時（例如灌製壓力計），必須使用抽氣櫥。

(3)	裝盛水銀的容器必須放在一光滑而沒有空隙的盤子上，以防止水銀濺到地板。

(4)	必須避免皮膚與水銀接觸。

(5)	萬一汞液掉落地面，可用真空吸取瓶吸取，然後再以硫磺粉泡水洗淨。或用硫磺粉泡水，清洗地面，使成硫化汞。

◎易燃性的液體

(1)	在實驗室中，存放的易燃性液體之量愈少愈好。亦即存放量不要超過平常所需的量。任何不使用的易燃性液體應該以安全的方式儲存。

(2) 	大量的易燃性液體禁止儲放於實驗室內，而應儲放有防火設備的儲藏室內。

(3)	從儲存瓶傾倒易燃性液體入燒杯時，應先將燒杯放置於金屬盤上，以防止易燃性液體濺潑到地面。

(4) 	傾倒易燃性液體最好在抽氣櫥內行之。

(5)	濺灑的易燃性液體，應以布吸淨，並將此布放置在密閉的金屬容器，以策安全。

◎溶劑

不能溶解於水的廢棄溶劑禁止倒入水槽中，應存放於特別的容器，並以標籤標明廢棄溶劑名稱，以待丟棄處置，不可混不同的溶劑，以免造成危險。不可以塑膠瓶裝廢棄的溶劑，也不可以金屬瓶裝氯化物之溶劑。

◎易燃性溶劑

禁止將裝有易燃性溶劑的瓶子或容器放置藥品架上。使用此種溶劑不要超過所需使用的量。使用此種溶劑之前，必須將火焰撲滅。注意：二氧化硫在熱蒸氣下會被點燃，乙醚與熱金板接觸也會引燃。

◎液態氮

暴露於空氣中的機件等，禁止以液態氮來冷卻。因為大氣中的氧將會凝聚沈積於機件上，而機件上若存有易氧化物質，則可能產生危險性的爆炸。可以使用乾冰冷卻的場合，則不可使用液態氮，以策安全。

◎電解拋光溶液

含有過氯酸的電解拋光溶液曾發生過嚴重致命的爆炸事件，因此使用時需格外小心。

(1) 	過氯酸溶液之儲存，必須注意過氯酸之密度不可超過1.48（亦即60%）。

(2)	電解拋光溶液必須裝置於瓶內，並需貼上標籤說明藥品成分，以及配置日期。

(3) 	使用電解拋光溶液時，應注意防止過熱，以免造成危險。

(4)	當配置電解拋光溶液時，必須戴面罩以保護眼睛，同時要注意應將過氯酸慢慢的加入溶劑中，以策安全。

(5)	電解拋光過程必須在抽氣櫥內操作。

(6) 	二氧化碳滅火器必須隨時備用，以維護安全。

注意：以上這些注意事項也適用於其他電解拋光溶液及化學拋光溶液。

◎氫氣

使用的氫氣之濃度超過4%（與空氣混和後之體積百分比）時，要特別注意安全，以防止爆燃。實驗室內的氫氣必須經由防火的抽氣系統排放置室外大氣中。

◎氫氟酸

氫氟酸為無色、冒煙的液體，具有高度的腐蝕性。不小心使用，可能會對皮膚、眼睛、呼吸器官或食道造成嚴重或致命的傷害。與實驗室中即使使用非常微量的氫氟酸都必須格外小心。

當處理氫氟酸時，必須戴面罩以及手套（PVC或塑膠），並且必須使用抽氣櫥以策安全。不論多少量潑灑外溢的氫氟酸都必須以大量的水稀釋，將水槽完全清洗乾淨。使用氫氟酸時，絕對禁止抽煙、吃喝東西，以免對面部、食道、呼吸器官造成傷害。在實驗中，使用氫氟酸時，應有下列的安全措施。

 	良好的水源供應

 	葡萄糖酸鈣（calcium gluconate）藥丸的供應。

 	葡萄糖酸鈣藥膏的供應

(1)皮膚或眼睛：

任何酸與皮膚的接觸，均需立即以大量的水來稀釋，以免造成傷害。葡萄糖酸鈣藥膏適量的塗抹於灼傷之處，並以潔淨的手指輕輕的按摩患部。局部的皮膚灼傷，可以上述方式有效地治療，傷勢嚴重者，必須立即就醫，在就醫途中服用溶於一大杯開水的葡萄糖酸鈣藥丸，以防止傷勢惡化。

如果酸液不小心濺入眼睛中，當立即以大量的清水沖洗五分鐘以上，立即就醫。

(2)呼吸器官：

氫氟酸蒸氣對眼睛、鼻子、嘴巴及肺部有嚴重的刺激性，因此其蒸氣愈少愈安全。氫氟酸蒸氣的濃度在50~250ppm之間是非常危險的，甚至具有爆炸性。對呼吸器官感染之急救的措施如下：

將患者立即移離危險區，並將其被污染的衣服脫下，必要實施以人工呼吸（不要口對口），如果需要的話，施予心臟按摩，並立即呼叫救護車送醫，在送醫途中溶於一大杯開水的葡萄糖酸鈣。

(3)食道及消化器官：

如果不慎吞食氫氟酸，而沒有引起嘔吐，則必須服用六顆葡萄糖酸鈣藥丸，配合服用大量的流質如開水或牛奶，並立即送醫。

◎氯化物

使用氯化物藥品必須在抽氣櫥內使用，以策安全。以下所列事項必須特別注意：

(1) 	不可將氯化物倒入水槽中，也絕不可將酸與氯化物接觸或靠近。

(2) 	絕不可吸入氯化物蒸氣，也不可與皮膚接觸，這類的危險性絕不能忽視。

(3) 	使用氯化物後，抽氣櫥內被污染的地方，先以鹼性溶液清洗在以大量的水沖洗乾淨。

◎石棉及陶瓷晶鬚

具有石棉形狀、大小的晶鬚，例如高純度的碳化矽（SiC），在過量使用一年後，會造成鼠類肺部的異常生長。所以使用任何含有晶鬚的製品時，例如早期的隔熱材料、石棉板、中低溫爐具的爐體時，要遵守下列的處理法：

要戴手套（光滑平面，可清洗）、面罩，準備清水及濕海綿（避免使用毛布或紡織品），在無風及無空調的情況下，打開包裝，或移動隔熱石棉材料，盡量不要與皮膚直接接觸。一般在正常溫度下，晶鬚會成集結狀，只要輕拿輕放每次取用10~50gm的量，即無大礙。倘若操作的量每次超過1公克，則要在高效能平留是通風儲內操作。操作完後，立即洗手，清理手套及面罩，以預備之濕海綿擦淨桌面及任何可能殘留處，例如袖口及秤重天平等。每一步驟的操作及事後的清理都要小心徹底。

特別注意：當有大量晶鬚不小心散佈時，隔離污染區域，請專業人員清理。雖然石棉或晶鬚吸入肺中，不會立即有強烈作用，但會長期殘留肺中。欲丟棄之石棉或晶鬚產品（不包括已燒結之製品）要與epoxy混和固化後才可丟棄。

◎超微粉粒

超微粒陶瓷粉末因質輕，小粒的粉體（小於0.2微米）,能在空氣中停留數小時到數天之久。若長期且大量的吸入肺中，常會引起呼吸過敏或呼吸困難。若吸入之粉粒為矽酸類物質（如矽酸鈣），經長期（10~20年）持續吸入，將有可能轉為矽肺，有生命危險。

大量取用陶瓷粉時，一定要戴口罩，以小鏟子每次小量取用。不可以傾倒方式取用粉末。每次操作完畢，以濕海綿擦淨各處。過量之粉末在丟棄前，應加入固結劑（例如epoxy）混和均勻後再予丟棄。

◎聚四氟乙烯（鐵氟龍）

當聚四氟乙烯被加熱至200℃以上時，將放出毒性的化合物，會造成人員的嚴重傷害或死亡。

為了避免鐵氟龍所造成的傷害，下列注意事項應該遵循：

(1) 	無論任何原因加熱鐵氟龍時，都必須要有良好的通風系統。

(2) 	當切割或研磨鐵氟龍後，應該清除衣服上所有的鐵氟龍塵屑，並將手洗乾淨。

◎離子輻射

任何儀器的使用電壓超過5000伏特者，均可能是輻射線的危險源，例如X-光分析儀、各種電子顯微鏡，必須小心使用。

◎非離子輻射

非離子輻射指雷射、紫外線、紅外線、超音波、微波等。使用具有非離子輻射的儀器時（如焊接），特別要注意眼睛及皮膚的安全，同時要注意防火。

◎鋼瓶

填裝壓縮氣體的鋼瓶，必須注意搬運及使用安全。

(1) 	填裝可燃性氣體與助燃性氣體的鋼瓶，必須保持足夠的距離，以策安全。

(2) 	搬移鋼瓶，必須用手推車。

(3) 	鋼瓶必須以鐵鍊固定於牆邊

(4) 	使用鋼瓶氣體，必須裝上流量閥，安全地控制其流量。

(5) 	不使用氣體時，必須將流量閥關上，以防止氣體外洩。

(6) 	不可以將乙炔（C2H2）鋼瓶平放，以防止乙炔外洩。

5.2常用化學品之性質

下表為一些常用的化學品的性質：

表一、常用化學品的性質

| 物質/混和物 | 成分/化學式 | 中 毒 效 應 | 易 燃 性 | 附 註 | 分 類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水銀 | Hg | 毒性強 影響神經系統 可從皮膚滲入 | 低 | 銀色金屬態液體 注意溢漏或破損的溫度計 | 有毒金屬 |
| 四氯化矽 | SiCl4 | 刺激性強 遇熱釋出有毒蒸氣，不會混於水氣 | 無 | 窒息氣味 無色液體 | 液體 腐蝕物 |
| 三氯氧化磷 | POCl3 | 非常刺激 造成嚴重灼傷 遇潮產生劇烈反應生成有毒蒸氣 | 不易燃燒 腐蝕 遠離水氣 | 無色至淡黃色 成液態 遠離水及濕氣 | 腐蝕物 |
| 氯 | Cl2 | 灼傷眼、鼻、口等，引起噁心、窒息、嘔吐、肺腫、肝炎 | 不易燃 | 呈琥珀色液體或呈綠黃色氣體，有刺激性氣味，液體漂白劑 | 氧化劑 |
| 過氧化氫 | H2O2 | 視濃度而言 刺激劇烈並引起嚴重灼傷 | 危險 強氧化劑 遠離各種溶劑和易燃物 僅可存放一年 | 重液 苦味 | 氧化劑 |
| 硝酸 | HNO3 | 腐蝕、刺激、引起灼傷、皮膚變黃 | 氧化性物質 遠離可燃物及微細金屬 | 無色至微黃色 | 酸、氧化劑 |
| 二氧化氮 | NO2 | 刺激眼、鼻、喉 | 遠離易燃物質 | 棕色無味氣體 | 氧化劑 |
| 鋁蝕刻液 | H3PO4 79% CH3COOH 5% HNO3 5% H2O 11% | 腐蝕、刺激、引起灼傷 | 低 | 刺鼻醋味 | 酸 |
| BOE緩衝蝕刻液 | 氧化蝕刻液 NH4F，HF | 皮膚接觸相當危險 （見氫氟酸） | 不可燃 但在火中會放出有毒蒸氣 | 可用水清洗被沾到的皮膚和眼睛 | 酸 |
| 溴化硼 | BBr3 | 刺激、毒性較溫和 | 受熱分解時會爆炸並放出有毒且具腐蝕性的蒸氣 | 無色、呈液態 避免潮濕 勿將水倒入其容器內 | 同酸處理 |
| 氫氟酸 | HF | 沾到皮膚或眼睛非常危險，起初無異狀，但潛伏期後，組織疼痛，骨骼損傷，非常痛苦，可能需數月才能痊癒 | 受熱釋出有毒的氟蒸氣 具腐蝕性 | 可用水來清洗被沾到的皮膚和眼睛 趕快就醫 | 酸 |
| 醋酸 | CH3COOH | 具腐蝕性、刺激性 可引起灼傷 | 和緩 遠離對氧化物和硝酸類的氧化劑 | 刺激性氣味 | 有機酸 可做為溶劑 |
| 鹽酸 | HCl | 腐蝕、刺激、引起灼傷 遠離氧化劑 | 無 | 無色、辛辣氣味 | 酸 |
| 磷酸 | H3PO4 | 腐蝕、刺激、引起灼傷 | 受熱分解釋出有毒蒸氣 | 無色透明而帶甜味 液體 | 酸 |

| 物質/混和物 | 成分/化學式 | 中 毒 效 應 | 易 燃 性 | 附 註 | 分 類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | H2SO4 | 對皮膚和眼睛會造成嚴重灼傷 | 極易與可燃物發生劇烈反應，產生巨熱 | 遇水生熱，因此需緩慢加入水中 | 酸 |
| 三氫化磷 | PH3 | 致命毒氣 影響中樞神經系統 | 危險 可燃 | 無色 腐魚氣味 | 酸 |
| 氬 | Ar | 鈍氣 濃度過高可能造成窒息 | 不可燃 | 無色、無嗅 | 氣 |
| 砷化氫 | H3As | 毒性強，致命氣體，侵襲紅血球，造成貧血、腎損傷、血尿、神經受損 | 在火焰下會緩緩燃燒 含氫則燃燒旺盛 | 淡蒜味 無色 | 氣 |
| 氟化硼 | BF3 | 腐蝕性和刺激性均強，遇濕起化學反應放出腐蝕性蒸氣，引起化學性肝炎 | 不可燃 | 刺鼻的無色氣體 | 氣 |
| 乙硼烷 | B2H6 | 非常毒 引起肝部不適，造成腎和肝臟暫時性傷害 | 會燃燒 鹼泡沫可用滅火劑滅火，絕對不可用水 | 無色，難聞氣味 | 氣 |
| 四氟化碳 | CF4 | 損傷皮膚，引起皮膚炎，受熱分解釋出有毒蒸氣 | 輕微 | 無色 | 氣 |
| 二氧化碳 | CO2 | 頭痛、昏睡、麻痺、心跳加快、嗜睡、呼吸系統痙攣 | 不易燃 良好的滅火劑 | 無色 液態或固態 | 氣 |
| 氫 | H2 | 輕微窒息 | 非常危險 與氧接觸會爆炸成燃燒 | 無色、無嗅，比空氣輕 | 氣 |
| 氯化氫 | HCl | 腐蝕性強，對皮膚、眼睛和呼吸系統有很強的刺激性，毒性強 | 不易燃 但與金屬物質反應會放出可燃的氫氣 | 無色、刺鼻氣味 | 氣 |
| 氦 | He | 濃度太高時會窒息 | 不可燃 | 無色、無嗅，比空氣輕 | 氣 |
| 氪 | Kr | 窒息 液態氪會引起凍瘡 | 不可燃 | 鈍氣 無色、無嗅、無味 | 氣 |
| 氮 | N2 | 濃度非常高時會窒息 液態氮可引起凍瘡、凍傷 | 無 | 無色、無嗅 | 氣 |
| 氨 | NH3 | 對皮膚、眼睛和呼吸系統有很強刺激性 | 受熱或在火焰中會緩緩燃燒 | 刺鼻氣味 無色、不可燃 | 氣 |
| 氧化亞氮 | N2O（笑氣） | 麻醉性，面部微感痙攣 | 和緩助燃 可合成爆炸性物質 | 無色 遠離致笑範圍 | 氣 |
| 六氟化硫 | SF6 | 受熱事出危險的分解副產物，引起單純性窒息 | 不可燃 液態氣 | 無色、無嗅、無味 | 氣 |
| 四氟化矽 | SiF4 | 有毒 | 不會燃燒 | 窒息氣味 | 氣 |
| 矽烷 | SiH4 | 避免吸入燃燒後的粉末殘渣，而引起呼吸困難 | 極易燃 在空氣中滲出少量，就會馬上燃燒（自燃） | 無色、惡臭氣味 | 氣 |

| 物質/混和物 | 成分/化學式 | 中 毒 效 應 | 易 燃 性 | 附 註 | 分 類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯矽烷 | SiH2Cl2 | 自燃 腐蝕性強，處理方式如矽烷 | 可燃 液化氣 | 無色 窒悶氣味 | 氣 |
| 氫氧化鉀 | KOH | 對眼睛和皮膚的腐蝕性極強 | 低 腐蝕 | 白色顆粒 無嗅 | 鹽基 |
| 氫氧化鈉 | NaOH | 對皮膚和眼睛的腐蝕性極強 與鋁、錫、鋅反應，生成氫氣 | 低 腐蝕性強 | 白色顆粒 無嗅 | 鹽基 |
| 乙二胺 | NH2CH2NH2 | 刺激呼吸道 皮膚炎，引起氣喘和肝腎損傷 | 受熱放出氧化氮 | 無色液體 或有氨一般氣味的固體 | 鹽基 |
| 氟化氨 | NH4F | 劇毒 長期接觸會損傷骨骼和牙齒 | 不可燃 但在火點溫度時會釋出氨氣和氟化氮 | 無色結晶 溶於水 | 鹽 |
| 氫氧化氨 | NH4OH | 刺激、腐蝕眼睛和皮膚 | 低 隔離氧化劑 | 具良好的警告特性 | 鹽基 |
| 高硫酸氨 | (NH4)2S2O3 | 刺激性強 強氧化劑 | 可燃 | 白色結晶 | 氧化劑；鹽基 |
| 碘化四甲胺 | I(CH2NH2)4 | 刺激、引起頭痛、作嘔、身體虛弱 | 欲熱分解釋出有毒蒸氣 | 強烈的胺味 無色至黃色液體 | 顯影劑 |
| 甲醇 | CH3OH | 可滲入皮膚 引起頭痛、皮膚炎、視力障礙、昏迷、導致失明、甚至死亡 | 危險 遠離氧化劑 可燃 | 誤食甲醇可用乙醇來解毒 無色 | 溶劑 |
| 乙醇 | C2H5OH | 由呼吸吸入的毒性並不很強 可能有嗜睡、頭痛現象 | 危險 遠離火花如著火物質 | 芳香、可愛的氣味 | 溶劑 |
| 乙二醇 | CH2OHCH2OH | 經由呼吸吸入或皮膚接觸不會有很大的危險，如果吞食，可能對腎造成嚴重傷害 | 輕微 | 用於防凍劑 | 溶劑 |
| 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 刺激眼睛、黏膜、皮膚 濃度較高會導致昏迷 | 危險 | 芳香 | 溶劑 |
| 異丙醇 | C2H4OHCH3 | 刺激 濃度較高時會造成系統抑鬱 不是很嚴重的中毒肺水腫、二氧化氮毒性很強 | 危險 可燃 遠離氧化劑 | 清香 | 溶劑 |
| 丙酮 | (CH3)2CO | 損傷皮膚，刺激性較溫和，比多數溶劑的毒性小 | 危險 遠離火星及易燃物質 | 芳香 似薄荷的氣味 揮發性強 | 溶劑 |
| 甲基丙酮 | CH3COCH2CH3 | 刺激、頭痛、神經系統、抑鬱、昏迷、皮膚炎 | 危險 可燃 | 似丙酮的氣味具良好的警告特性 | 溶劑 |
| 乙酸丁酯 | CH3COOC4H9 | 濃度頗高具刺激性引起昏睡 | 和緩 | 在危險基準下可嗅氣味 | 溶劑 |

| 物質/混和物 | 成分/化學式 | 中 毒 效 應 | 易 燃 性 | 附 註 | 分 類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 可滲透皮膚 刺激、昏迷、麻醉 | 危險 可燃 獨特氣味 | 無色液體 | 溶劑 |
| 二氟二氯乙烯 | CCl2CF2 | 損傷皮膚 刺激眼睛 濃度叫高時會感到暈眩 | 輕微 | 無色、易揮發 | 溶劑 |
| 三氯乙烯 | CHClCCl2 | 嗜睡 損傷腎、肝及皮膚 | 低 | 似氯仿的氣味 無色 | 溶劑 |
| 六甲基二矽烷氨 | (CH3)3SiNHSi(CH3)3 | 引起不適、頭痛、暈眩 | 和緩 | 似氨的氣味、無色 和水化合釋出氨 | 溶劑 （強鹽基） |

5.3 有機溶劑之毒性及對人體之危害

1. 有機溶劑之毒性

人若長時間吸入有機溶劑之蒸氣將會引起慢性中毒的現象，但短時間暴露高濃度有機溶劑蒸氣之下，也會有急性中毒致命的危險。在工業衛生上，有機溶劑對人體之危害與溶劑的揮發性具有密切的關係。在常溫下，低揮發性溶劑在空氣中不易造成危險。其他對人體危害有關係者尚有溶劑之脂溶性，反應性、含雜質情形、人體吸收之方式及途徑、人體之代謝速率、累積情形、個體感受及敏感性、暴露時間之長短等。

2. 對人體危害之途徑

(1) 經由皮膚接觸引起之危害：

有機溶劑蒸氣會刺激眼睛黏膜而使人流淚；與皮膚接觸會溶解皮膚油脂而滲入組織，干擾生理機能、脫水；且因皮膚乾裂而感染污物及細菌。表皮膚角質溶解引起表皮角質化，刺激表皮引起紅腫及氣泡部份。溶劑滲入人體內破壞血球及骨髓等。

(2) 經由呼吸器官引起之危害：

有機溶劑蒸氣經由呼吸器官吸入人體後，人往往會產生麻醉作用。蒸氣吸入後大部份經企管而達肺部，然後經血液或淋巴液傳送至其他器官，造成不同程度之中毒現象。因人體肺泡面積為體表面積數十倍以上，且血液循環擴散速率甚快，常會對呼吸道、神經系統、肺、腎、血液及造血系統產生重大毒害，固有機溶劑經由呼吸器官引起之中毒現象，最受人重視。

(3) 經由消化器官引起之危害：

有機溶劑經由消化企管主要引起之原因，為在污染溶劑蒸氣場所進食、抽煙或手指沾口等，其引起之危害，首先受害為口腔，進入食道及胃腸，引起噁心、嘔吐現象，然後在由消化系統，危害到其他器官。

3. 對人體危害之生理作用

有機溶劑中毒之一般症狀為頭痛、疲怠、食慾不振、頭昏等。高濃度之急性中毒抑制中樞神經系統，使人喪失意識，而產生麻醉現象，初期引起興奮、昏睡、頭痛、目眩、疲怠趕、食慾不振、意識消失等；低濃度蒸氣引起之慢性中毒則影響血小板、紅血球等造血系統，鼻孔、齒齦及皮下組織出血，造成人體貧血現象。

一般有機溶劑對人體危害生理之影響有下列幾種：

- 對神經系統破壞：

因抑制神經系統的傳導衝動功能，產生麻醉，神經系統障礙或引起神經炎等。如二硫化碳引起的神經炎；甲醇中毒影響視神經等。此類溶劑尚有酒精、苯、氯化乙醇、二氯乙烷、汽油、甲酸戊酯、醋酸戊酯、二甲苯、三氯乙烯、丁醇、松節油、煤油、丙酮、酚、三氯甲烷、異丙苯等。

(2)	對肝臟機能損傷：

因損傷肝臟機能，引起噁心、嘔吐、發燒、黃疸炎及中毒性肝炎；一般氯化烴類均會引起肝臟中毒現象。此類溶劑有四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烷、苯及其衍生物等。

(3)	對腎臟機能破壞：

腎臟為毒物排泄器官，故最易中毒，且因血氧量減少，亦足以使腎臟受害，發生腎炎及腎病。此類溶劑包括烴類之鹵化物、苯及其衍生物、二元醇及其單醚類、四氯化碳、乙醇等。

(4)	對造血系統破壞：

因破壞骨髓造成貧血現象。此類溶劑包括苯及其衍生物如甲苯、氯化苯、二元醇等。

(5)	對黏膜及皮膚刺激：

因刺激黏膜，使鼻黏膜出血，喉頭發炎，嗅覺喪失或因皮膚敏感產生紅腫、發癢、紅斑及壞疽病等。此類溶劑包括氯仿、三氯甲烷、醚、苯、醋酸甲酯、煤油、丙酮、甲醇、石油、氯酚、二氯乙烯、四氯化碳等。

下表為有機溶劑之毒性及容許濃度：

表二、有機溶劑之毒性及容許濃度（註：毒性強烈次序◎>○>△）

| 有機溶劑名稱 |  | 容許濃度 ppm | 肝臟 | 腎臟 | 血液 | 神經系統 |  | 皮膚 黏膜 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 麻醉 | 其他 |  |  |
| 烴 類 | 苯 | 10 | △ | △ | ◎* | ○ | ○** | ○ | *白血球、紅血球、血小板減少 |
|  | 甲苯 | 100 | △ | △ | ○* | ○ | ○** | ○ | **嗜癖性 |
|  | 二甲苯 | 100 | △ | △ | ○* | △ |  | △ | *與苯混存時 **嗜癖性 |
|  | 正己烷 | 50 |  |  |  | △ | ○* | △ | *與苯存在時 |
|  | 汽油 | 500 |  |  |  |  |  |  | *與苯混存時 |
|  | 汽油醚 | 250~500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油精 | 100 |  |  | ○* | ○ | ○** | △ |  |
|  | 輕油精 | 250 |  |  |  |  |  |  | **嗜癖性 |
|  | 礦油精 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤焦油精 | 0.2mg/m3 | △ |  | ○* | ○ |  | △ | *混在苯內時 |
|  | 松節油 | 100 | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 環己烷 |  |  |  | ○* | ○ |  | ○ | *與苯混存時 |
|  | 氯苯 | 75 | △ | △ | △ | ○ |  | △ |  |
|  | 鄰二氯苯 | 50 | △ | △ | △ | ○ |  | ◎ |  |
| 氯 | 二氯甲烷 | 500 | △ | △ | △ | ○ |  | ◎ |  |
|  | 三氯甲烷 | 50 | ◎ | ○ |  | ◎ |  | △ |  |
| 化 | 四氯化碳 | 10 | ◎ | ○ |  | ◎ |  | △ | 含氯氣比例愈大毒性愈強 |
|  | 三氯乙烷 | 50 | △ | △ |  | ◎ |  | ◎ |  |
| 烴 | 1-1-1三氯乙烷 | 350 | △ | △ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 四氯乙烷 | 5 | ◎ | ○ |  | ◎ | ○* | ○ |  |
| 類 | 二氯乙烯 | 200 | △ | △ |  | ○ | ○* | ○ |  |
|  | 三氯乙烯 |  | △ | △ |  | ◎ |  | △ | *末稍神經炎，外因性、神經病、嗜癖性 |
|  | 四氯乙烯 | 100 | △ | △ |  | ◎* |  | ○ |  |
| 醇 類 | 甲醇 | 200 | △ | △ |  | ◎* |  | △ | *視神經障害、失明、脂肪族醇類毒性 除甲醇外分子量愈大，毒性愈強 |
|  | 乙醇 |  | △ | △ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 異丙醇 | 400 | △ | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 1-丁醇 | 100 | △ | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 2-丁醇 | 150 | △ | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 異丁醇 | 100 | △ | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 異戊醇 | 100 | △ | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 甲基環己醇 | 50 | △ | ○ |  | △ |  | ○ |  |
| 醚 類 | 乙醚 | 400 | △ | △ |  | ◎ | ○* | △ | *嗜癖性 |
|  | 乙二醚 |  | ○ | ○ |  | △ |  | ○ |  |
| 酯 類 | 乙酸甲酯 | 200 |  |  |  | ○ | ○* | △ | *視神經障害、失明 乙酸酯分子量愈大，局部刺激及麻醉作用愈大 |
|  | 乙酸乙酯 | 400 |  |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸丙酯 | 200 | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸異丙酯 | 250 | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸丁酯 |  | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸異丁酯 | 150 | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸戊酯 | 100 | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙酸異戊酯 | 100 | △ |  |  | ○ |  | △ |  |
| 酮 | 丙酮 | 1000 |  |  |  | ○ |  | △ |  |
|  | 甲乙酮 | 200 |  |  |  | ○ |  | △ |  |
| 類 | 甲丁酮 | 100 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |
| 酮 | 甲基異丁酮 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 環己酮 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 類 | 甲基己酮 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機溶劑名稱 |  | 容許濃度 ppm | 肝臟 | 腎臟 | 血液 | 神經系統 |  | 皮膚 黏膜 | 說 明 |
|  |  |  |  |  |  | 麻醉 | 其他 |  |  |
| 乙 二 醇 醚 類 | 乙二醇甲醚 | 25 | △ | ○ | △* | ○ | ○** | △ | *白血球核形左移 |
|  | 乙二醇乙醚 | 200 |  | ○ |  | ○ |  | △ |  |
|  | 乙二醇丁醚 | 50 |  | ○ | △* | ○ |  | △ | *白血球核形左移 |
|  | 乙二醇乙醚醋酸 | 100 |  | △ | △* | ○ |  | △ | *貧血 |
| 其 他 | 二硫化碳 | 20 | ○ | ○ |  | ◎ | ◎* | △ | *精神分裂，多發性神經炎 |